Российская Федерация

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

## Д У М А

__         _                                                                                     _____

# Решение

от «2» апреля 2020 г. 									№ 366/НПА

г. Советский

О внесении изменений в решение

Думы Советского района

от 28.03.2012 № 125 «Об утверждении

схемы территориального планирования

Советского района»

# В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз                                      «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13.06.2007 №154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов», Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:

1. Внести в решение Думы Советского района от 28.03.2012 № 125 «Об утверждении  схемы территориального планирования Советского района» изменения, изложив  приложение в новой редакции (текстовая и графическая части).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, разместить на официальном сайте Советского района, в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель Думы Советского района ____________ (С.Э. Озорнина) | Глава Советского района ________________ (И.А. Набатов) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения «2» апреля 2020 г. | Дата подписания: «2» апреля 2020 г. |

Приложение

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 366/НПА_

«Приложение

к решению Думы Советского района

от 28.03.2012 №125»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Содержание

Общие положения	5

I. Положение о территориальном планировании.

1.	Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	9

1.1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение	9

1.2.	Характеристики зон с особыми условиями использования территории	40

1.2.1.	Санитарно-защитные зоны	40

1.2.2.	Санитарные разрывы	42

1.2.3.	Зооветеринарные разрывы	46

1.2.4.	Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговая полосы	46

1.2.5.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	47

1.2.6.	Санитарно-защитные полосы водоводов	50

1.2.7.	Охранные зоны	50

1.2.8.	Придорожная полоса автомобильных дорог	76

1.2.9.	Приаэродромная территория	76

1.2.10.	Полоса воздушного подхода к аэродрому	78

1.2.11.	Район аэродрома	79

1.2.12.	Зоны затопления, подтопления	79

1.2.13.	Прочие зоны регламентированного использования территории	79

1.2.13.1.	Особо охраняемые природные территории	79

1.2.13.2.	Защитные леса	81

1.2.13.3.	Территория традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера	81

1.2.13.4.	Площади залегания полезных ископаемых	81

2.	Параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения	82

3.	Приложение	83

3.1.	Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях.	83

3.2.	Карта границ функциональных зон, установленных на межселенных территориях.	84

3.3.	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области образования, здравоохранения, физической кул.ьтуры и массового спорта, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.	85

3.4.	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений.	85

3.5.	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.	86

Общие положения

Схема территориального планирования Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры далее (СТП) подготовлена на основании муниципального контракта от 08.10.2018 №56/18-ЭА.

Заказчик: администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проектная организация: публичное акционерное общество «ОНХП» (ПАО «ОНХП»).

При подготовке СТП использовалось законодательство о градостроительной деятельности, земельное, лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательство в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законодательство о безопасности гидротехнических сооружений, законодательство о промышленной безопасности опасных производственных объектов, законодательство об использовании атомной энергии, иное законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа, технические регламенты, и иные нормативные правовые акты, в том числе:

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96- ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 №879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 №85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 №86 «Об утверждении Порядка инвентаризации и передачи в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления сведений о документах и материалах развития территорий и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления»;

Закон Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»;

Приказ Росстандарта от 03.06.2019 №1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 24.03.2008 №34 «Об утверждении перечня типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Документы территориального планирования Российской Федерации, документ территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Советского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселений Советского района;

Нормативы градостроительного проектирования, действующие на проектируемой территории;

Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы, действующие в области градостроительной деятельности.

Содержание Схемы территориального планирования определено Техническим заданием, утвержденным главой Советского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Схема территориального планирования Советского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разрабатывается на расчетный период до 2040 года, с выделением первой очереди – 2030 г.

Объекты капитального строительства федерального и регионального значения, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения приводятся в положении о территориальном планировании, а также отображаются на картах для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе Схемы территориального планирования.

- Положение о территориальном планировании.

- Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение.

Проектом предусмотрено размещение объектов местного значения в области электроснабжения, газоснабжения, автомобильных дорог, образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, а также обеспечения связью, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, объектами сельского хозяйства, промышленного производства, коммунально-бытовых услуг, туризма, социального обеспечения, объектами культуры. Состав и размещение объектов жилищного строительства, торговли, сферы услуг, аптек, мобильных объектов, инженерной инфраструктуры необходимо предусмотреть при разработке генеральных планов поселений.

Таблица 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение

| Вид | Назначение | Наименование | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Основные характеристики | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Родничок» г. Советский" | г. Советский, ул. Мичурина, д. 10А | - | 230 мест | реконструкция |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Детский сад на 350 мест | г. Советский, мкр. Картопья | - | 350 мест | строительство |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Советский, ул. Гастелло д. 24 г. | - | 800 | реконструкция |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия г. Советский | г. Советский, ул. Киевская д. 22 а | - | 650 мест | реконструкция |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" | г. Советский, ул. Советская д. 10 а | - | 530 мест | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | школа 550 мест | г. Советский, мкр. Картопья | - | 550 мест | строительство |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | школа 1100 мест | г. Советский | - | 1100 мест | строительство |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | реконструкция районной поликлиники под размещение общеобразовательной школы на 250 мест | г. Советский | - | 250 мест | реконструкция |
| Нежилое здание | дополнительное образование | Центр цифровых технологий | г. Советский, ул. Кирова | - | 1300 мест | строительство |
| Нежилое здание | организация, реализующая программы профессионального и высшего образовании | Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» | г. Советский, ул. Калинина, д. 21, кор.2. | - | 1 объект | реконструкция |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Улыбка» | пгт. Малиновский, ул. Центральная, д. 23 г | - | 1 объект | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова д. 18 | - | 600 мест | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный" | пгт.Таёжный, ул. Коммунистическая д. 7 | - | 600 мест | реконструкция |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад «Дюймовочка» | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д.6 | - | 100 мест | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа | пгт. Коммунистический, ул. Лесная д. 17 а | - | 600 мест (реконструкция школы с пристроем детского сада на 60 мест) | реконструкция |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Пионерский" | пгт. Пионерский, ул.. Ленина д. 13 | - | 650 (строительства школы в г.п. Пионерский на 600 мест (с бассейном) | реконструкция |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п.Пионерский" | пгт. Пионерский, ул.. Ленина д. 27 | - | 1 объект | демонтаж |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка» Организации дополнительного образования Детский сад | г. Советский, ул. Молодежная 32 | - | 505 мест | капитальный ремонт |
| Нежилое здание |  |  | г.Советский, ул. Октябрьская 26 | - |  | капитальный ремонт |
| Нежилое здание |  |  | г. Советский, ул. Октябрьская 26/1 | - |  | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Малышок» | г. Советский, ул. Юности, д. 8 | - | 212 мест | капитальный ремонт |
| Нежилое здание |  |  | г. Советский, пер. Садовый, 1 (2 корпус) | - |  | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Детский сад на 250 мест | г. Советский | - | 250 мест | строительство |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Детский сад на 120 мест | г. Советский, встроенный | - | 120 мест | строительство |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Детский сад на 120 мест | г. Советский, встроенный | - | 120 мест | строительство |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Улыбка» | пгт. Малиновский, ул. Центральная, д. 23 А | - | 1 объект | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Чебурашка" п. Алябьевский" | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 28 |  | 1 объект | строительство теплого перехода между корпусами |
| Нежилое здание | общеобразовательное учреждение | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Алябьевская средняя общеобразовательная школа" | п. Алябьевский, ул. Токмянина д. 13 | - | 350 мест | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Улыбка» | пгт. Таёжный, ул.Коммунистическая, 5а | - | 426 места | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад «Радуга» | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д.27 | - | 160 мест | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | дошкольное образовательное учреждение | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Росинка» | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 20а | - | 303 места | капитальный ремонт |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Жилое здание | объект здравоохранения | Аптека | г. Советский, размещение в цокольных этажах малоэтажной застройки | - | 1 объект | строительство |
| Жилое здание | объект здравоохранения | Аптека |  | - | 1 объект | строительство |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Жилое здание | объект здравоохранения | Аптека | г. Советский, размещение в цокольных этажах малоэтажной застройки | - | 1 объект | строительство |
| Объект культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | культурный досуг | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» г.п. Советский | г. Советский, ул. Ленина, 12 | - | 1237,7 м2 | демонтаж |
| Нежилое здание | культурный досуг | Филиал муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и спорта» детско-юношеский клуб «Юность» | г. Советский, ул.Промышленная, 6 | - | 237,5 м2 | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | культурный досуг | Информационно-культурного центра | г. Советский, ул. Ленина, 12 | - | 1 объект | строительство |
| Нежилое здание | культурный досуг | Досуговый центр | пгт. Малиновский, п. Юбилейный, ул. Советская, д. 8 «А» | - | 1 объект | строительство |
| Нежилое здание | культурный досуг | Муниципальное бюджетное учреждение сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» | п. Алябьевский, ул. Ленина, 3 «А» | - | 1 объект | реконструкция |
| Нежилое здание | культурный и спортивный досуг | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик»» городского поселения Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Лесная, 17 | - | 1 объект | строительство |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | культурный досуг | Филиал муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и спорта» городской клуб «Метроном» | г. Советский, ул. Ленина, 45 | - | 490,6 м2 | капитальный ремонт |
| Объект культурно-просветительного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | культурный досуг | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района» | г. Советский, ул. Гастелло, 10 «А» | - | 1 объект | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | культурный досуг | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (административное здание) | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 48 | - | 1 объект | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | культурный досуг | Филиал муниципального бюджетного учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» библиотека «Содружество» | г. Советский, мкр. СУ881, ул. Ленина, 45 | - | 17470 томов хранения | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | культурный досуг | Филиал муниципального бюджетного учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» модельная библиотека | пгт., Малиновский, п.Юбилейный ул. Советская, 5 «А» | - | 12544 томов хранения | капитальный ремонт |
| Нежилое помещение | культурный досуг | Библиотека с.п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, 6 а | - | 27322 томов хранения | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | культурный досуг | Библиотека с.п. Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, 10 | - | 27322 томов хранения | демонтаж |
| Зрелищные организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Культурный досуг | Филиал муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и спорта» детско-юношеский кинотеатр «Луч» | г. Советский, ул. Ленина, 14 | - | 70 мест | демонтаж |
| Нежилое здание | Культурный досуг | Эстрадная открытая площадка | г.Советский, ул. Ленина, 14 | - | 1 объект | строительство |
| Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» | г. Советский, ул. Калинина, д. 19 | - | 160,2+34,1 м2 площади пола спортивных залов | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» | г. Советский, ул..Юности ,12 | - | 4,7 тыс.кв.м пл. пола | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Спортивно-оздоровительный комплекс «Орион» | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 18а | - | 770,5 кв.м | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Спортивный комплекс | пгт. Зеленоборск, ул. Садовая, д.5 А | - | 1 объект | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Культурно-спортивный комплекс «Содружество» | пгт. Таёжный, ул. Уральская, 38 | - | 1 объект | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Муниципальное бюджетное учреждение КСК «Импульс» | пгт. Пионерский, ул. Комсомольская,8 | - | 1 объект | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Муниципальное бюджетное учреждение КСК «Импульс» | пгт. Пионерский, ул. Заводская, 11 | - | 1 объект | капитальный ремонт |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» | г. Советский, ул. Макаренко, д. 5 а | - | 165,0 м2 площади пола спортивных залов | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Советский | - | 1 объект | строительство |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Советский | - | 1 объект | строительство |
| Нежилое здание | Массовый спорт | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Советский | - | 1 объект | строительство |
| Нежилое здание | Массовый спорт | тренажерный зал | пгт. Таёжный, ул..Коммунистическая, 1 | - | 141,9 м2 площади пола спортивных залов | капитальный ремонт |
| Нежилое здание | Массовый спорт | бассейн | пгт. Пионерский ул. Заводская,11 | - | 1 объект | капитальный ремонт |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостное сооружение | Массовый спорт | Спортивная площадка | г. Советский, Восточный проезд | - | 1 объект | демонтаж |
| Сооружение | Массовый спорт | Конюшня | г. Советский, Восточный проезд | - | 1 объект | строительство |
| Сооружение | Массовый спорт | Конноспортивный комплекс | г. Советский | - | 1 объект | строительство |
| Сооружение | Массовый спорт | Лыже-роллерная трасса на территории лыжной базы им. В. Акишева | г. Советский | - | 1 объект | строительство |
| Плоскостное сооружение | Массовый спорт | Плоскостное сооружение | г. Советский | - | 1 объект | строительство |
| Сооружение | Массовый спорт | Лыже-роллерная трасса на территории лыжной базы | пгт. Пионерский | - | 1 объект | строительство |
| Сооружение | Массовый спорт | Плоскостное сооружение | пгт. Пионерский, ул. Заводская,13А | - | 1 объект | строительство |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостное сооружение | Массовый спорт | Плоскостное сооружение | г. Советский | - | 1 объект | строительство |
| Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые здания | Отдых и туризм | Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори» | Пионерское лесничество, Пионерское участковое лесничество, Пионерское урочище, квартал № 20, Кондинское урочище, квартал № 1 | - | - | реконструкция |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые здания | Отдых и туризм | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» (база отдыха Арантур) | Югорское участковое лесничество Кондинские озёра, квартал 68, выдел 42 | - | - | реконструкция |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Религиозное | приходской дом | п. Алябьевский, ул. 50 лет Октября, д.14 | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Религиозное | Местная православная религиозная организация прихода храма в четь Рождества Пресвятой Богородицы | п. Пионерский, ул. Железнодорожная,2: 86:09:0301001:130 | - | 1 объект | строительство |
| Сооружение | Источник противопожарного водоснабжения | пожарный водоем | п. Пионерский, ул. Солнечная, в районе дома №16 86:09:0301004:471 | - | 1 сооружение | строительство |
| Сооружение | Источник противопожарного водоснабжения | пожарный водоем | п. Пионерский, ул. Безымянная, в районе дома №16, 86:09:0301003:685 | - | 1 сооружение | строительство |
| Сооружение | Источник противопожарного водоснабжения | пожарный водоем | п. Пионерский, ул. Шевченко в районе дома №11, 86:09:0301002:922 | - | 1 сооружение | строительство |
| Сооружение | Источник противопожарного водоснабжения | пожарный водоем | п. Пионерский, ул. Луговая, 86:09:0301001:3928 | - | 1 сооружение | строительство |
| Сооружение | Источник противопожарного водоснабжения | пожарный водоем | п. Пионерский, ул. Ленина, 86:09:0301001:3944 | - | 1 сооружение | строительство |
| Сооружение | Размещение снежных масс | складские площадки | п. Пионерский, промышленная зона №2 участок 5 | - | 1,0 га | организация |
| Нежилое здание | Религиозное | православный храм | п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д.5 | - | - | строительство |
| Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Места погребения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| территория | Специальное назначение | кладбище | п. Алябьевский 86:09:0000000:10873 | СЗЗ – 100 м | 55400 м2 | организация |
| территория | Специальное назначение | кладбище | пгт. Зеленоборск: 86:09:0000000:10093 | СЗЗ – 100 м | 25000 м2 | организация перевод из лесного фонда |
| Территория | Специальное назначение | кладбище | пгт. Пионерский 86:09:0301013:808 | - | 5,0157 га | организация |
| Территория | Специальное назначение | кладбище | пгт. Пионерский 86:09:0000000:10150 | - | 2,9403 га | организация |
| Территория | Специальное назначение | кладбище | пгт. Пионерский 86:09:0000000:1875 | - | 6,2 га | организация |
| Территория | Специальное назначение | кладбище | пгт. Пионерский | - |  | организация |
| Общественные пространства |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Парк | г. Советский | - | 1 объект | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Парк | г. Советский | - | 1 объект | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Парк культуры и отдыха | г. Советский | - | 1 объект | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Сквер | г. Советский | - | 4 объекта | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Сквер, в том числе детский городок | п. Алябьевский | - | 1 объект | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Детский городок | п. Алябьевский | - | 2 объект | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Сквер | пгт. Зеленоборск | - | 2 объекта | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Детский городок | пгт. Зеленоборск | - | 2 объекта | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Сквер, в том числе детский городок | гп. Малиновский, п. Юбилейный | - | 1 объект | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Сквер | пгт. Малиновский | - | 1 объекта | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Сквер | пгт. Таёжный | - | 1 объекта | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования |  | пгт. Пионерский , ул. Железнодорожная | - | 1 объект | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Привокзальная площадь | пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная | - | 1 объект | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Детский парк | пгт. Пионерский, ул. Советская | - | 1 объект | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Сквер, стела | пгт. Пионерский, ул. Ленина | - | 2 объекта | организация |
| Общественное пространство | Места отдыха общего пользования | Детская площадка | пгт. Пионерский, пер. Новый | - | 1 объект | организация |
| Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| - | Промышленность | Производство по добыче и переработке диатомита в г.п.Агириш | межселенная территория | СЗЗ – 100 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Завод по производству стройматериалов ВЕЛОКС | г. Советский | СЗЗ – 500 м |  | строительство |
| - | Промышленность | завод по производству древесно-цементных строительных блоков по технологии "Дюрисол" | г. Советский | СЗЗ – 500 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Завод по производству древесной муки и древесно-полимерного композита | п. Алябьевский: 86:09:0401001:2021 | СЗЗ – 300 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Мебельное производство | г. Советский: 86:09:0101015:260 | СЗЗ – 100 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Производство ортопедической обуви | г. Советский: 86:09:0101011:570 | СЗЗ – 100 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Цех по сборке и обслуживанию квадрокоптеров (дронов) | г. Советский, восточная промзона | СЗЗ – 50 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Производство почвогрунта с использованием сапропеля | п. Алябьевский, промзона | СЗЗ – 100 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Производство почвогрунта с использованием сапропеля | пгт. Таёжный, промзона | СЗЗ – 100 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Цех по сборке модульных блок-боксов | пгт. Пионерский, промышленная зона №1 | СЗЗ – 300 м |  | строительство |
| Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| - | Промышленность | Расширение действующего производства глубокой переработки дикоросов | г. Советский: 86:09:0101015:1317 | СЗЗ – 100 м |  | реконструкция |
| - | Промышленность | Фермерское хозяйство по разведению перепелов | пгт. Коммунистический | СЗЗ – 300-1000 | . | строительство |
| - | Промышленность | Фермерское хозяйство (свиноводство) | пгт. Коммунистический | СЗЗ – 300-1000 |  | строительство |
| - | Промышленность | Фермерское хозяйство по разведению кроликов | пгт. Агириш | СЗЗ – 50-500 |  | строительство |
| - | Промышленность | Хлебозавод мощностью до 6-ти тонн в сутки | г. Советский: 86:09:0101015:1317 | СЗЗ – 100 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Завод по переработке молока мощностью 30 тонн в сутки | п. Алябьевский: 86:09:0901003:377 | СЗЗ – 100 м |  | строительство |
| - | Промышленность | Животноводческий комплекс на 1500 голов крупного рогатого скота | пгт. Таёжный | СЗЗ – 500 м | 1500 голов | строительство |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| - | Размещение и утилизацию отходов | Расширение полигона твердых коммунальных отходов | г. Советский | СЗЗ – 1000 м | 7,5 га | реконструкция |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Токмянина | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,499км | Капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул.Парковая | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,504км | Капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Победы | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,507км | Капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. В. Швецова | п. Алябьевский | - | Протяженность ),0,469км | Капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Спортивная | п. Алябьевский | - | Протяженность ).0,389 км | Капитальный ремонт |
| Улично-дорожная сеть городских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул.. Сосновая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,3 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул.Зеленая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 2,2 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул.Подсобное хоз-во | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,5 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул.Снежная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,2 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт дорога в м/к. Южный | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 2,5 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Кедровая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,2км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Студенческая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,6 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт пер.Таежный | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,2 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Юности | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,4 км | строительство |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Шевченко | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,6 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Еловая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,3 км | строительство |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул.Восточная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,5 км | строительство |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул.Спортивная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,6 км | строительство |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Спортивная | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,4 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Кузнецова | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,9 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Ленина | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,5 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Строителей | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,7 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Первомайская | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,4 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Пионерская | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,4 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Гагарина | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,4 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Дорожная | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,7 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Ленина | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,3 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Мичурина | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,4 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Некрасова | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,2 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. 50 лет Октября | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,5 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Уральская | пгт.Таежный | - | Протяженность 1,1 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. 60 лет Октября | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,6 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Надежды Курченко | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,4 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Школьная | пгт.Таежный | - | Протяженность 1,0 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Студенческая | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,4км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Коммунистическая | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,4 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Мира | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,3км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Дружбы народов | пгт.Таежный | - | Протяженность 0,6 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Железнодорожная | пгт.Таежный | - | Протяженность 1,5 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Советская | пгт. Пионерский | - | Протяженность 1,8км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Строителей | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,6 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Коммунистическая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,3 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Мира | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,6 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Спортивная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,3 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Линейная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 1,1 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Полевая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,3 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Луговая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,8 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Реконструкция автомобильной дороги ул. Коммунистическая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,650 км | реконструкция |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина | пгт. Пионерский | - | Протяженность 1,728 км | реконструкция |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,64 км | реконструкция |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мира | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,64 км | реконструкция |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Железнодорожная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 1,075 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Вокзальная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,324 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. им. В.А. Шитякова | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,286 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,720 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Новый | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,647 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Солнечная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,86 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Больничный | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,54 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. В.А. Быковца | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,541 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Юбилейная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,75 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Лесорубов | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 1,4 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Дружбы | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,3 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Тюменская | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,6 км | Капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Обская | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,8 км | Капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Медиков | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,5 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Школьная | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,2 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт пер. Сосновый | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,4 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт пер. Одесский | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,2 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт пер. Студенческий | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,15 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Киевская | г. Советский | - | Протяженность 3,1 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Светлая | г. Советский | - | Протяженность 1,1 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Коммунистическая | г. Советский | - | Протяженность 2,8 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Ленина | г. Советский | - | Протяженность 2,7 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. . Советская | г. Советский | - | Протяженность 2,6 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Юбилейная | г. Советский | - | Протяженность 3,7 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Калинина | г. Советский | - | Протяженность 1,1 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Промышленная | г. Советский | - | Протяженность 2,5 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Кирова | г. Советский | - | Протяженность 2,6 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Трассовиков | г. Советский | - | Протяженность 0,7 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Радужная | г. Советский | - | Протяженность 0,9 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Гоголя | г. Советский | - | Протяженность 0,3 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Олега Кошевого | г. Советский | - | Протяженность 0,6 км | капитальный ремонт |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Новоселов | п. Алябьевский | - | Протяженность 1,045 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Комсомольской | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,532 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Юбилейной | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,578 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Новая | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,533 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. 50 лет Октября | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,341 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Гагарина | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,405 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Западная | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,315 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Зеленая | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,641 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Кедровая | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,226 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Комарова | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,315 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Лесная | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,375 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Лесозаготовителей | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,284 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Первомайская | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,457 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Северная | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,560 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Строителей | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,310 км | капитальный ремонт |
| Линейный объект | Автомобильное сообщение | Капитальный ремонт ул. Южная | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,478 км | капитальный ремонт |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | объекты торговли | п. Алябьевский | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | объекты торговли | пгт. Малиновский | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Автомобильная заправочная станция с автомобильным магазином | пгт.Таежный | - | 1 – объект | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Станция технического обслуживания | пгт.Таежный | - | 1 объект (4 поста) | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Парковка | пгт.Таежный | - | 10-15 автомобилей | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Пешеходный переход в разных уровнях | пгт.Таежный | - |  | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Вертодром | пгт. Пионерский | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Объекты торговли | пгт. Пионерский | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Станция технического обслуживания | пгт. Пионерский | - | 1 объект (4 поста) | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Парковка | пгт. Пионерский, ул. Ленина | - | 10-15 автомобилей | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Парковка | пгт. Пионерский, ул. Советская | - | 10-15 автомобилей | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Парковка | пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная | - | 10-15 автомобилей | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Автомобильная заправочная станция с автомобильным магазином | г. Советский | - | 1 – объект | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Парковки | г. Советский | - | 100-600 автомобилей | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Транспортно-логистический центр | г. Советский | - | 1 – объект | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Парковка | пгт. Зеленоборск | - | 10-15 автомобилей | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Объекты торговли | пгт. Зеленоборск | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Объекты торговли | пгт. Зеленоборск | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Дорожно- ремонтный пункт | пгт. Коммунистический | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Объекты торговли | пгт. Коммунистический | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Автомобильная заправочная станция с автомобильным магазином | пгт. Коммунистический | - | 1 – объект | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Станция технического обслуживания | пгт. Коммунистический | - | 1 объект (4 поста) | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Объекты торговли | Советский р-он | - | - | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Автомобильная заправочная станция с автомобильным магазином | Советский р-он | - | 1 – объект | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Парковка | Советский р-он | - | 50 автомобилей | строительство |
| Сооружение | Придорожный сервис | Парковка | Советский р-он | - | 50 автомобилей | строительство |
| Нежилое здание | Придорожный сервис | Ремонтный пункт | Советский р-он | - | - | строительство |
| Электрические подстанции |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство новых ТП 6/0,4 кВ | г.Советскийй, | ОЗ – 10 м | - | строительство |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство новых ТП 6/0,4 кВ | п. Алябьевский | ОЗ – 10 м | - | строительство |
| Сооружение | Электроснабжение | Строительство новых ТП 6/0,4 кВ | пгт. Малиновский | ОЗ – 10 м | - | строительство |
| Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| Линейный объект | Газоснабжение | Газопровод от «АГРС» протяженностью 6.3 км | п. Юбилейный | ОЗ – 10 м | газопровод среднего давления диаметром 160 мм протяженностью 1,0 км | строительство |
| Линейный объект | Газоснабжение | Пункты редуцирования газа | п. Юбилейный | ОЗ – 30 м | Пункты редуцирования газа 3 штуки | строительство |
| Линейный объект | Газоснабжение | Газопровод | г.Советский | ОЗ – 10 м | газопровод среднего давления диаметром 160 мм протяженностью 1,0 км | строительство |
| Линейный объект | Газоснабжение | Газопровод | п. Алябьевский | ОЗ – 10 м | газопровод среднего давления диаметром 160 мм протяженностью 1,0 км | строительство |
| Линейный объект | Газоснабжение | ГРС | пгт. Зеленоборск | - | - | строительство |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция существующих сетей | п. Алябьевский | - | Протяженностью 1,4 км | реконструкция |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция существующих сетей | пгт. Зеленоборск | - | Протяженностью 5 км | реконструкция |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция существующих сетей | пгт. Малиновский | - | Протяженностью 5,2 км | реконструкция |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция существующих сетей | п. Юбилейный | - | Протяженностью 1,4 км | реконструкция |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция существующих сетей | пгт. Таежный | - | Протяженностью 2,9 км | реконструкция |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция существующих сетей | пгт. Коммунистический | - | Протяженностью 7,2 км | реконструкция |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция существующих сетей | пгт. Агириш | - | Протяженностью 6 км | реконструкция |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция существующих сетей | пгт. Пионерский | - | Протяженностью 7,2 км | реконструкция |
| Сооружение | Теплоснабжение | Реконструкция существующих сетей | г. Советский | - | Протяженностью 41,6 км | реконструкция |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водоочистных сооружений | п. Алябьевский | ЗСО – 50 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция/строительство станции обезжелезивания | п. Алябьевский | ЗСО – 15 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водоочистных сооружений | пгт. Зеленоборск | ЗСО – 50 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция/строительство станции обезжелезивания | пгт. Зеленоборск | ЗСО – 15 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водоочистных сооружений | пгт. Малиновский | ЗСО – 50 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция/строительство станции обезжелезивания | пгт. Малиновский | ЗСО – 15 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водоочистных сооружений | пгт. Таежный | ЗСО – 50 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водоочистных сооружений | пгт. Пионерский | ЗСО – 50 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водоочистных сооружений | пгт. Агириш | ЗСО – 50 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция/строительство станции обезжелезивания | пгт. Агириш | ЗСО – 15 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоснабжение | Реконструкция водоочистных сооружений | г. Советский | ЗСО – 50 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Сосновая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,3 км | строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Кедровая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,4 км | строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения ул. Железнодорожная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения ул. Новая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Подгорная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,5 км | строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения ул. Промышленная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,7 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Садовая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Октябрьская | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,4 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Гагарина | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Добровольского | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Мира | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Первомайская | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Политехническая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Студенческая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Юности | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Шевченко | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Кузнецова | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,9 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Строителей | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,7 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Центральная | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Набережная | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Новоселов | пгт. Малиновский | - | Протяженность 1,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дорожная | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,7 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Мичурина | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,4 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Некрасова | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,2 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. 50 лет Октября | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Уральская | пгт. Таежный | - | Протяженность 1,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. 60 лет Октября | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Надежды Курченко | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,4 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Школьная | пгт. Таежный | - | Протяженность 1,0 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Студенческая | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,4км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Коммунистическая | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,4 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Мира | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,3км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дружбы народов | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Железнодорожная | пгт. Таежный | - | Протяженность 1,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская | пгт. Пионерский | - | Протяженность 1,8км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Строителей | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Коммунистическая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Мира | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Спортивная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Линейная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 1,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Полевая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Луговая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Лесорубов | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 1,4 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Дружбы | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,3 км | Реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Мира | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,8 км | Реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения ул. Терешковой, Молодежная, Гагарина, Кирова, Восточная, Энергетиков | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 3,5 км | Строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Медиков | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,5 км | Реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Школьная | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,2 км | Реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Сосновый | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,4 км | Реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по пер. Одесский | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,2 км | Реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Строительство сетей водоснабжения по пер. Студенческий | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,3 км | Строительство |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Киевская | г. Советский | - | Протяженность 3,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Светлая | г. Советский | - | Протяженность 1,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Коммунистическая | г. Советский | - | Протяженность 2,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина | г. Советский | - | Протяженность 2,7 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. . Советская | г. Советский | - | Протяженность 2,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Юбилейная | г. Советский | - | Протяженность 3,7 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Калинина | г. Советский | - | Протяженность 1,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Промышленная | г. Советский | - | Протяженность 2,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Кирова | г. Советский | - | Протяженность 2,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Комсомольская | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения ул. Юбилейная | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения ул. Новоселов | п. Алябьевский | - | Протяженность 1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Токмянина | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения ул. Парковая | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Победы | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. В. Швецова | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Молодежная | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Новогодняя | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5км | реконструкция |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Водоотведение | Реконструкция комплекса существующих канализационных очистных сооружений с увеличением мощности и заменой устаревшего оборудования | п. Алябьевский | ЗСО – 300м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоотведение | Канализационная насосная станция | п. Алябьевский, (ул. Победы-подъездная дорога п. Алябьевский) | - | Установка технического оборудования | строительство |
| Сооружение | Водоотведение | Канализационная насосная станция | п. Алябьевский, (ул. Восточная-подъездная дорога п. Алябьевский) | - | Установка технического оборудования | строительство |
| Сооружение | Водоотведение | Реконструкция комплекса существующих канализационных очистных сооружений с увеличением мощности и заменой устаревшего оборудования | пгт. Малиновский | ЗСО – 300 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоотведение | Реконструкция комплекса существующих канализационных очистных сооружений с увеличением мощности и заменой устаревшего оборудования | пгт. Таежный | ЗСО – 300 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоотведение | Реконструкция комплекса существующих канализационных очистных сооружений с увеличением мощности и заменой устаревшего оборудования | пгт. Агириш | ЗСО – 300 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сооружение | Водоотведение | Реконструкция комплекса существующих канализационных очистных сооружений с увеличением мощности и заменой устаревшего оборудования | г. Советский | ЗСО – 300 м | Замена технического оборудования | реконструкция |
| Сети водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Сосновая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,3 км | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Кедровая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,4 км | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей в водоотведения ул. Железнодорожная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения ул. Новая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведению по ул. Подгорная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,5 км | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения ул. Промышленная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,7 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Садовая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Октябрьская | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность 0,4 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Гагарина | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Добровольского | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Лесная | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Мира | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Первомайская | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Юности | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Шевченко | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Канализационные очистные сооружения | пгт. Зеленоборск | - | Протяженность в соответствии с проектной документацией | строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Спортивная | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Кузнецова | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,9 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Ленина | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Горького | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,7 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Центральная | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Гагарина | пгт. Малиновский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Новоселов | п. Юбилейный | - | Протяженность 1,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Дорожная | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,7 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Ленина | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Мичурина | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,4 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Некрасова | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,2 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. 50 лет Октября | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Уральская | пгт. Таежный | - | Протяженность 1,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. 60 лет Октября | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Надежды Курченко | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,4 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Школьная | пгт. Таежный | - | Протяженность 1,0 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Студенческая | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,4км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Коммунистическая | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,4 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Мира | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,3км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Дружбы Народов | пгт. Таежный | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Железнодорожная | пгт. Таежный | - | Протяженность 1,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Советская | пгт. Пионерский | - | Протяженность 1,8км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Строителей | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Коммунистическая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Мира | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Спортивная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Линейная | пгт. Пионерский | - | Протяженность 1,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Полевая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,3 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Луговая | пгт. Пионерский | - | Протяженность 0,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоотведения по ул. Лесорубов | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 1,4 км | Строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Мира | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,8 км | Реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоотведения по ул. Терешковой, Молодежная, Гагарина, Кирова, Восточная, Энергетиков | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 3,5 км | Строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоотведения по ул. Медиков | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,8 км | Строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоотведения по ул. Школьная | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,4 км | Строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоотведения по пер. Сосновый | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,4 км | Строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоотведения по пер. Одесский | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,3 км | Строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Строительство сетей водоотведения по пер. Студенческий | пгт. Коммунистический | - | Протяженность 0,3 км | Строительство |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Киевская | г. Советский | - | Протяженность 3,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Светлая | г. Советский | - | Протяженность 1,1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Коммунистическая | г. Советский | - | Протяженность 2,8 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоотведение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Ленина | г. Советский | - | Протяженность 2,7 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Ленина | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Комсомольская | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоотведения ул. Юбилейная | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоотведения ул. Новоселов | п. Алябьевский | - | Протяженность 1 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Токмянина | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоотведения ул. Парковая | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Победы | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,6 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. В. Швецова | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Молодежная | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5 км | реконструкция |
| Линейный объект | Водоснабжение | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Новогодняя | п. Алябьевский | - | Протяженность 0,5км | реконструкция |
| Объекты связи |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение | Связь | Автоматическая телефонная станция | п.Алябьевский | - | 1200номеров | строительство |
| Сооружение | Связь | Автоматическая телефонная станция | пгт.Малиновский | - | 600 номеров | строительство |
| Сети электросвязи |  |  |  |  |  |  |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| Линейный объект | Связь | Линия электросвязи | п.Алябьевский | - | 3,0 км | строительство |

  - Характеристики зон с особыми условиями использования территории

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в границах Советского района устанавливаются санитарно-защитные  зоны с особыми условиями использования территории:

    - Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-коммунальных предприятий

Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

а) промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;

б) промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

в) промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

г) промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

д) промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.

В границах муниципального района находятся производственно-коммунальные и сельскохозяйственные предприятия.

Санитарно-защитные зоны от общественных объектов и предприятий транспорта

Класс IV- санитарно-защитная зона 100 м

Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом;

Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не белее 10, таксомоторный парк.

Класс V- санитарно-защитная зона 50 м

Автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы);

Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ).

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого  хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

охранная  зона от трансформаторной подстанции – 20 м;

охранная зона от газорегуляторного пункта – 10 м;

Санитарно-защитные зоны

для канализационных очистных сооружений (далее - СЗЗ)

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

    - Санитарные разрывы

Режим использования санитарных разрывов аналогичен режиму санитарно-защитных зон.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы от автомобильных дорог

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог. Территорию Советского района пересекают автодороги общего пользования регионального и местного значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать для дорог:

- I, II, III категорий до жилой застройки — не менее 100 м,

до садоводческих, огороднических, дачных объединений — не менее 50 м;

- IV категории до жилой застройки — не менее 50 м,

до садоводческих огороднических, дачных объединений — не менее 25 м.

Санитарные разрывы от магистральных трубопроводов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Разрыв от жилой и общественной застройки составляет: для трубопроводов диаметром более 1200 - 300 метров, 600-1000 мм – 150 метров; диаметром 300-600 мм – 100 м; диаметром до 300 мм – 75 м. Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.

Таблица №1.2.2.1. Характеристика газопроводов, на  территории Советского района

| Наименование | Количество ниток | Протяженность в пределах ЛПУ | Диаметр | Давление | Производительность в сутки | Перекачивающие станции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Игрим - Серов - Н. Тагил | 1 | 140-150 км | 1000 мм | 55 кГс/см2 | 50-60 млн. м3 | КС-З (Комсомольская) |
| Лупи н г Игрим - Серов -- Н. Тагил | 1 | 100 км | 1000 мм | 55 кГс/см2 | 50-60 млн. м3 | КС-З (Комсомольская) |
| СРТО - Урал II | 1 | 140-150 км | 1000 мм | 55 кГс/см2 | 50-60 млн. м3 | КС-З (Комсомольская) |
| Надым - Пунга - Н. Тура III | 1 | 140-150 км | 1000 мм | 55 кГс/см2 | 50-60 млн. м3 | КС-З (Комсомольская) |
| Уренгой - Петровск | 1 | 138 км | 1400мм | 75 кГс/см" | 100-120 млн. м3 | КС-З (Комсомольская) |
| Уренгой - Новопсковск | 1 | 138 км | 1400мм | 75 кГс/см2 | 100-120 млн. м3 | КС-З (Комсомольская) |
| Уренгой - Ужгород | 1 | 102,2 км | 1400мм | 75 кГс/см2 | 100 млн. м3 | КС-11 (Ужгородская) |
| Уренгой - Центр I | 1 | 102,6 км | 1400мм | 75 кГс/см2 | 100 млн. м3 | КС-11 (Ужгородская) |
| Уренгой - Центр II | 1 | 103,3 км | 1400мм | 75 кГс/см | 100 млн. м3 | КС-11 (Ужгородская) |
| Ямбург - Елец I | 1 | 103,2 км | 1400мм | 75 кГс/см" | 100 млн. м' | КС-11 (Ужгородская) |
| Ямбург - Елец II | 1 | 127,7 | 1400мм | 75 кГс/см2 | 100-120 млн. м3 | КС-20 (Новокомсомольская) |
| Ямбург - Западная граница | 1 | 127,8 | 1400мм | 75 кГс/см2 | 100-120 млн. м3 | КС-20 (Новокомсомольская) |
| Ямбург - Тул.а I | 1 | 128,6 | 1400мм | 75 кГс/см2 | 100-120 млн. м3 | КС-20 (Новокомсомольская) |
| Ямбург - Тул.а П | 1 | 128,9 | 1400мм | 75 кГс/см2 | 100-120 млн. м3 | КС-20 (Новокомсомольская) |
| Ямбург - Поволжье | 1 | 128,9 | 1400мм | 75 кГс/см2 | 100-120 млн. м3 | КС-20 (Новокомсомольская) |
| СРТО - Урал | 1 | 128,8 | 1400мм | 75 кГс/см2 | 100-120 млн. м3 | КС-20 (Новокомсомольская) |

Таблица №1.2.2.2. Сведения по нефте и газопроводов ТПП «Урайнефтегаз», находящиеся на территории Советского района.

|  | Нефтепровод (газопровод) | Протяженность | Диаметр | Давление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нефтепровод | Ловинка - Лазаревка | 34 км. | 219 мм. | Раб. -0,6 МПа |
| нефтепровод | Даниловка - Убинка | 42 км. | 219 мм. | Раб. -0,6 МПа |
| нефтепровод | Сев. Даниловка-Даниловка | 6 км. | 219 мм. | Раб. -0,6 МПа |
| газопровод | ГКС «Ловинская» | 114 км. | От 325 до 426 мм. | 0,13 МПа |
| газопровод | «Сев. Даниловка - Ловинка» | 72 км. | 426 мм. | 0,40 МПа |
| газопровод | «Тальники - Сев.Даниловка» | 18 км. | 426 мм. | 0,12 МПа |
| газопровод | «Даниловка - в точку врезки ГКС «Ловинская» | 13 км | 426мм. | 0,16 МПа |

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий

Согласно Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101 (далее- Правила безопасности) устанавливаются наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий:

| N п/п | Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Линии электропередачи (ВЛ 6 кВ и выше) | Электроподстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| 2 | Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин, устья ликвидированных скважин | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 |
| 3 | Здания и сооружения по добыче нефти категории А, Б (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПСВ, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 |
| 4 | Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| 5 | Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 |

Примечание: Расстояние до отдельно стоящих вахтовых, жилых и общественных зданий (за исключением зданий клубов, школ, детских яслей-садов, больниц) разрешается принимать на 50% меньше.

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территории располагаются санитарные разрывы от стоянок легкового транспорта.

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

    - Зооветеринарные разрывы

Установление зооветеринарных разрывов на местности производится в составе проектной документации на стадии генеральных планов сельскохозяйственных предприятий.

    - Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговая полосы

| № п/п | Наименование водного объекта | Водоохранная зона, м | Прибрежной защитной полосы | Береговой полосы общего пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Большая Олымья (в нижнем - Олымья) | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Большая Умытья | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р. Большой Тап | 200 | 50 | 20 |
| 4 | р. ВоръЯ | 200 | 50 | 20 |
| 5 | р. Ем-Юган | 200 | 50 | 20 |
| 6 | р. Ейтья | 200 | 50 | 20 |
| 7 | р. Картопья | 200 | 50 | 20 |
| 8 | р. Конда | 200 | 50 | 20 |
| 9 | р. Лова | 200 | 50 | 20 |
| 10 | р. Лоусия | 200 | 50 | 20 |
| 11 | р. Лыраки | 200 | 50 | 20 |
| 12 | р. Малая Сосьва | 200 | 50 | 20 |
| 13 | р. Мул.ымья | 200 | 50 | 20 |
| 14 | р. Мутом (в нижнем - р. Мул.ымья) | 200 | 50 | 20 |
| 15 | р. Нюрих | 200 | 50 | 20 |
| 16 | р. Нягынь-Юган | 200 | 50 | 20 |
| 17 | р. Северная Мул.ымья | 200 | 50 | 20 |
| 18 | р. Сотэюган | 200 | 50 | 20 |
| 19 | р. Супра | 200 | 50 | 20 |
| 20 | р. Тапсуй | 200 | 50 | 20 |
| 21 | р. Узюмъюган | 200 | 50 | 20 |
| 22 | р. Ух | 200 | 50 | 20 |
| 23 | р. Эсс | 200 | 50 | 20 |
| 24 | р. Адымнемпиюган | 100 | 50 | 20 |
| 25 | р. Ай-Сортэюган | 100 | 50 | 20 |
| 26 | р. Ай-Шошъюган | 100 | 50 | 20 |
| 27 | р. Акрышъёган | 100 | 50 | 20 |
| 28 | р. Амынья | 100 | 50 | 20 |
| 29 | р. Ах | 100 | 50 | 20 |
| 30 | р. Большая Варька | 100 | 50 | 20 |
| 31 | р. Выхтопья | 100 | 50 | 20 |
| 32 | р. Ева-Юган | 100 | 50 | 20 |
| 33 | р. Илька-Кандра | 100 | 50 | 20 |
| 34 | р. Ингур | 100 | 50 | 20 |
| 35 | р. Куштыпъюган | 100 | 50 | 20 |
| 36 | р. Лемья | 100 | 50 | 20 |
| 37 | р. Малая Лова | 100 | 50 | 20 |
| 38 | р. Нава | 100 | 50 | 20 |
| 39 | р. Паттасоим | 100 | 50 | 20 |
| 40 | р. Пурдан | 100 | 50 | 20 |
| 41 | р. Самза | 100 | 50 | 20 |
| 42 | р. Серонья | 100 | 50 | 20 |
| 43 | р. Сотэсоим | 100 | 50 | 20 |
| 44 | р. Сыморья | 100 | 50 | 20 |
| 45 | р. Сыньюган | 100 | 50 | 20 |
| 46 | р. Тугр | 100 | 50 | 20 |
| 47 | р. Тул.аюган | 100 | 50 | 20 |
| 48 | р. Тул.ьтья | 100 | 50 | 20 |
| 49 | р. Тунга | 100 | 50 | 20 |
| 50 | р. Ун-Шошъюган | 100 | 50 | 20 |
| 51 | р. Шоушма | 100 | 50 | 20 |
| 52 | р. Яхля | 100 | 50 | 20 |
| 53 | Прочие реки и ручьи | 50 | 50 | 5 |
| 54 | Озера | 50 | 50 | 20 |

    - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее ЗСО) определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее –СанПин 2.1.4.1110-02).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории Советского района находятся подземные водозаборы и поверхностные водозаборы.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию ЗСО  источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса СЗО подземных источников устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Размеры ЗСО устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны источников водоснабжения.

    - Санитарно-защитные полосы водоводов

Водовод расположенный в г. Советский имеет четыре ветки диаметром 270 мм и протяженностью 5км.

При отсутствии грунтовых вод санитарно-защитная полоса устанавливается   не менее 10 м в каждую сторону при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м в каждую сторону при диаметре водоводов более 1000 мм;

При наличии грунтовых вод санитарно-защитная полоса устанавливается не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

    - Охранные зоны

Охранные зоны трубопроводов

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

б) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

в) вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

г) вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

д) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

е) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

- 2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ;

- 10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

- 15 - для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 - для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 - для ВЛ напряжением 220 кВ;

- 30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоёмов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоёмов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоёмов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

а) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

б) для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

в) для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

а) при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

б) при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

в) вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Охранные зоны тепловых сетей

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Зоны охраны объектов культурного наследия

| Название объекта культурного наследия (далее ОКН) | Тип ОКН | Вид ОКН | Защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Аах-Сунт 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Аах-Сунт 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ай-Еган 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ай-Еган 2 | ловчие ямы | памятник археологии | Не уст. |
| Ай-Еган 3 | ловчие ямы | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 1 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 10 (Югорское 9) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 11 | охристое пятно | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 12 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 13 | ловчая яма | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 14 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 15 | охристое пятно | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 17 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 18 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 19 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 2 (Югорское 1) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 20 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 21 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 22 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Арантур 23/1 (Арантур 23) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23/10 (Арантур 32) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23/2 (Арантур 24) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23/3 (Арантур 25) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23/4 (Арантур 26) | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23/5 (Арантур 27) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23/6 (Арантур 28) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23/7 (Арантур 29) | производственный комплекс | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23/8 (Арантур 30) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 23/9 (Арантур 31) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 3 (Югорское 2) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 33 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 34 | производственный комплекс | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 35 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 36 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 37 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 38 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 39 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 4 (Югорское 3) | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 40 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 41 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 43 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 44 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 45 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 46 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 47 | охристое пятно | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 49 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 5 (Югорское 4) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 50 | группа ловчих ям (охристое пятно) | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 51 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 6 (Югорское 5) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 7 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Арантур 7/1 (Арантур 7) (Югорское 6) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 7/2 (Арантур 8) (Югорское 7) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 7/3 (Арантур 9) (Югорское 8) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арантур 7/4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арпавла 1 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Арпавла 2 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Арпипаул.ь 1 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Арпипаул.ь 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Арпипаул.ь 3 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Арпипаул.ь 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ах 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ах 2 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Ах 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ах 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ах 5 | производственный комплекс | памятник археологии | Не уст. |
| Белая Гора 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Белая Гора 2 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Белая Гора 3 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Белая Гора 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Белая Гора 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Березовый 1 | одиночная впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Березовый 2 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Еныя 1 | впадина (ловчая яма) | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 10 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 100 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 101 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 102 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 104 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 105 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 106 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 107 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 108 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 109 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 11 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 110 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 111 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 112 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 113 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 114 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 115 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 117 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 118 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 119 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 12 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 120 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 121 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 122 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 123 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 124 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 125 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 126 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 127 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 128 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 129 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 130 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 131 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 132 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 133 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 134 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 135 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 136 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 137 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 138 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 139 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 14 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 140 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 141 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 142 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 143 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 144 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 145 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 146 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 147 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 148 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 17 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 18 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 19 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 2 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 20 (Югорское 20) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 21 (Югорское 21) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 22 (Югорское 22) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 22/А | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 23 (Югорское 23) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 24 (Югорское 24) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 25 (Югорское 25) (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 25/1 (Югорское 25) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 25/2 (Югорское 25) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 26 (Югорское 26) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 27 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 27/1 (Большая Умытья 27, Югорское 27) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 27/2 (Большая Умытья 27/а,Югорское 27/а) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 27/3 (Большая Умытья 27/б, Югорское 27/б) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 28 (Югорское 28) (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 28/1 (Югорское 28) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 28/2 (Югорское 28) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 28а (Большая Умытья 28/а, Югорское 28/а) (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 28а /1 (Большая Умытья 28/а, Югорское 28/а) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 28а/2 (Большая Умытья 28/а, Югорское 28/а) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 28б | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 28в (Югорское 28/в) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 29 ансамбль (изм. Приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 29/1 (Большая Умытья 29, Югорское 29) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 29/2 (Большая Умытья 29/а, Югорское 29/а) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 29/3 (Большая Умытья 29/б, Югорское 29/б) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 29/4 (Большая Умытья 29/в) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 29/5 (Большая Умытья 29/г) | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 30/1 (Большая Умытья 30, Югорское 30) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/10 (Большая Умытья 39, Югорское 39) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/11 (Большая Умытья 40) | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/12 (Большая Умытья 41, Югорское 41) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/2 (Большая Умытья 31, Югорское 31) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/3 (Большая Умытья 32, Югорское 32) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/4 (Большая Умытья 33, Югорское 33) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/5 (Большая Умытья 34, Югорское 34) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/6 (Большая Умытья 35, Югорское 35) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/7 (Большая Умытья 36, Югорское 36) | городище-святилище | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/8 (Большая Умытья 37, Югорское 37) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 30/9 (Большая Умытья 38, Югорское 38) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 4 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 4/2 (Большая Умытья 4/а) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 4/3 (Большая Умытья 4/б) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 42 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 42/1 (Югорское 42) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 42/2 (Югорское 42) | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 43 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 44 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 45 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 46 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 47 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 48 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 49 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 49/1 (Большая Умытья 49) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 49/2 (Большая Умытья 49/а) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 49/3 (Большая Умытья 49/б) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 50 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 51 | стоянка | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 52 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 53 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 54 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 55 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 55/1 (Большая Умытья 55) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 55/2 (Большая Умытья 55/а) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 55/3 (Большая Умытья 55/б) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 55/4 (Большая Умытья 55/в) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 55/5 (Большая Умытья 55/г) | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 56 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 57 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 58 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 59 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 60 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 61 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 62 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 63 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 64 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 65 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 66 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 67 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 68 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 69 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 69/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 69/2 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 70 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 71 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 72 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 73 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 74 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 75 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 76 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 77 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 78 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 79 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 8 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 80 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 80/1 (Большая Умытья 80) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 80/2 (Большая Умытья 81) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 80/3 (Большая Умытья 82) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 80/4 (Большая Умытья 83) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 84 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 85 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 86 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 87 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 88 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 89 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Большая Умытья 89/1 (Большая Умытья 89) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 89/2 (Большая Умытья 92) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 89/3 (Большая Умытья 93) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 89/4 (Большая Умытья 94) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 89/5 (Большая Умытья 95) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 89а | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 90 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 91 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 96 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 97 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 98 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Большая Умытья 99 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ваннагисуй (Стойбище Ваннагисуй) | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Ваннагисуй 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ваннагисуй 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ватхум-Хюнсум-Роуви 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Верхнекондинское 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Вершина 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Вершина 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Вершина 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Вершина 4 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Вершина 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 10 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 11 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 12 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 13 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 14 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 6 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 7 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 8 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Воръяпаул.ь 9 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 10 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 11 | стоянка | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 12 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 14 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 17 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 18 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 19 | стоянка | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 20 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 21 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 5 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 8 | стоянка | памятник археологии | Не уст. |
| Геологическое 9 | стоянка | памятник археологии | Не уст. |
| Даниловка 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ем Еган (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Ем Еган 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ем Еган 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ем Еган 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ем Еган 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ем Еган 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Емъюган 1 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 1 (Югорское 10) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 10 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 11 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 12 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 12 А (Югорское 13) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 13/а | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 14 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 15 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 16 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 17 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 18 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 19 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 2 (Югорское 11) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 20 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 21 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 22 (Югорское 14) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 23 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 24 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 24/а | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 26 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 26.1 | впадина (ловчая яма) | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 27 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 28 | ловчая яма | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 29 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 3 (ансамбль) (изм.приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Еныя 3/1 (Еныя 3) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 3/2(Еныя 3/а) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 30 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 31 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 32 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 33 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 35 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 36 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 37 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 38 | ловчая яма | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 39 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 40 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 41 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 42 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 43 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 44 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 45 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 46 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 8 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Еныя 9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Золотая 1 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Золотая 1/1(Золотая 1) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Золотая 1/2 (Золотая 4) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Золотая 1/3 (Золотая 5) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Золотая 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Золотая 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Золотая 6 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Золотая 7 | система ям | памятник археологии | Не уст. |
| Ийбыпунг 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ийбыпунг 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ийбыпунг Хангла 1 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Ийбыпунг Хангла 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Кладбище Юрт Нируспаул.ь | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Круглое Озеро 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ларки 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ларки 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 14/2 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1 А (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 1 А/1 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1 А/2 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1(ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 1/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/10 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/11 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/12 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/14 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/8 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 1/9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 10/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 11/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 12/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 13/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 14/2 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 16 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 16/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 16/2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 16/3 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 17/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 18/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 19/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 2 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 2/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 2/2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 2/3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 2/4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 2/5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 2/6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 2/7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 2/8 (Лемья 2/1) | система ям | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 21/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 23/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 25/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 27/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 29.1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 3 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 3/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 3/2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 3/3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 3/4 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 31.1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 33 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 33.1 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 33.2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 33.3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 34.1 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 34.2 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 4 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 4/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 4/2 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 4/3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 5/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/10 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/11 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/12 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/14 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/8 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 5/9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 6 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 6/1 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 6/2 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 7 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 7/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 7/2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 7/3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 7/4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 7/5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 8 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Лемья 8/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 8/2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 8/3 | яма-ловушка | памятник археологии | Не уст. |
| Лемья 9/1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ловчие ямы на оз. Хане-Тув | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Ловчие ямы на р.Малая Сосьва 1 (?) | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Ловчие ямы на р.Малая Сосьва 2 (?) | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Ловчие ямы на р.Малая Сосьва 3 (?) | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Лыраки 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Лыраки 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 1 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Малая Умытья 1/1 (Малая Умытья 1) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 1/2 (Малая Умытья 1) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 1/3 (Малая Умытья 2) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 10 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 11 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 12 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 14 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 16 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Малая Умытья 16/1 (Малая Умытья 16/а) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 16/2 (Малая Умытья 16/б) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 16/3 (Малая Умытья 16/в) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 16/4 (Малая Умытья 16/г) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 16/5 (Малая Умытья 16/д) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 17 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 18 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 19 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 20 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 21 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 22 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 23 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 24 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 25 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 26 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 27 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 28 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 29 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 3 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 30 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 31 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 32 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 33 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 34 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 35 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 36 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 37 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 38 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 39 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 40 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 41 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 42 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 43 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 44 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 45 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 46 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 47 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 48 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 49 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 50 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 6 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 8 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малая Умытья 9 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Малый Ах 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малый Ах 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Малый Ах 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Мань-Холупья 1 | стоянка | памятник археологии | Не уст. |
| Мань-Холупья 2 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Мань-Холупья 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Мань-Холупья 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нава 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Настин Бор 1 | группа ям-ловушек | памятник археологии | Не уст. |
| Настин Бор 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Настин Бор 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Настин Бор 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Настин Бор 5 | группа ям-ловушек | памятник археологии | Не уст. |
| Нирвож (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Нирвож 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нирвож 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нирвож 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нирвож 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нирвож 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нирвож 6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нируспаул.ь 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нируспаул.ь 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нируспаул.ь 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нируспаул.ь 4 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Новый Хангокурт 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Новый Хангокурт 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нонпаул.ь 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Нонпаул.ь 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Окуневая 1 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Окуневая 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Окуневая 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Окуневая 4 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Окуневый Мыс 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Окуневый Мыс 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Окуневый Мыс 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Окуневый Мыс 4 (Югорское 18) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Окунёвый Мыс 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Островное | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Понтур 1 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Понтур 2 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Понтур 3 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Понтур 4 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Понтур 5 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Понтур 6 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Понтур 7 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Понтур 8 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Поптур 1 | ловчие ямы | памятник археологии | Не уст. |
| Поптур 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Поптур 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Поптур 4 | ловчие ямы | памятник археологии | Не уст. |
| Поптур 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Поптур 6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Поптур 7 | ловчая яма | памятник археологии | Не уст. |
| Поръюган | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Потанай 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Протока 1 | стоянка | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 10 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 11 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 12 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 2 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 4 | группа ям-ловушек | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 8 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Пуннен Алын Роуви 9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 1 (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Рангетур 1/1 (Рангетур 1) | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 1/2 (Рангетур 2) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 1/3 (Рангетур 3) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 1/4 (Рангетур 4) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 1/5 (Рангетур 5) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 1/6 (Рангетур 6) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 10 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 11 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 12 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 14 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 17 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 18 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 19 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 20 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 21 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 22 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 23 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 24 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 25 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 26 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 27 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 28 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 29 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 8 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Рангетур 9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сайлахалдалансуй 1 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Сайлахалдалансуй 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сайлахалдалансуй 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сайлахалдалансуй 4 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Самза 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Светлое 1 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Светлое 2 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Светлое 3 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Светлое 4 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Сельтыпаул.ь 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сельтыпаул.ь 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сельтыпаул.ь 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сельтытпаул.ь 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сельтытпаул.ь 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Старый Хангокурт 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Старый Хангокурт 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 1 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 10 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 11 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 12 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 14 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 17 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 18 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 19 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 2 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 20 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 21 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 3 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 4 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 5 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 6 | группа ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 7 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 8 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Сул.еймановы Острова 9 | ловчая яма | памятник археологии | Не уст. |
| Супринская 14 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Супринский 8 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 1 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 10 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 12 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 17 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 18 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 19 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 20 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Супринское 9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Тальники 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Тапсъяныгпаул.ь | селище (стойбище) | памятник археологии | Не уст. |
| Тапсъяныгпаул.ь 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Тапсъяныгпаул.ь 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Тапсъяныгпаул.ь 4 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Тапсъяныгпаул.ь 5 | группа ям | памятник археологии | Не уст. |
| Тапсъяныгпаул.ь 6 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Тапсъяныгпаул.ь 7 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Теплый Ручей (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Теплый Ручей 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Теплый Ручей 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Теплый Ручей 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Теплый Ручей 4 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Толовое 1 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Торн (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Торн 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Торн 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Торн 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Тохта 1 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Тохта 2 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Тузинкурт (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Тузинкурт 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Тузинкурт 1 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Тул.ьтья 1 | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Тул.ьтья 1 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Туяпаул.ь | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Лыраки 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Лыраки 2 | яма-ловушка | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Нава 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Нава 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Олье 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Олье 14 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Тул.ьтья 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Тул.ьтья 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Тул.ьтья 3 | впадина | памятник археологии | Не уст. |
| Усть-Тул.ьтья 4 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Филипповка 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Филипповка 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ханетувский Бор 1(ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Ханетувский Бор 1/1 (Ханетувский Бор 1) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ханетувский Бор 1/2 (Ханетувский Бор 1/а) | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шешушум 1 | стоянка | памятник археологии | Не уст. |
| Шешушум 2 | археологический комплекс | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 10 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 11 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 12 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 14 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 16 | ловчая яма | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 17 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 18 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 19 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 20 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 21 | археологический комплекс | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 22 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 23 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 24 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 25 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 8 | ловчая яма | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма 9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма I | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма I | комплекс ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма II | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма II | комплекс ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма III | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма III | комплекс ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма IV | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма IV | комплекс ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма V | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма VI | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Шоушма VII | селище | памятник археологии | Не уст. |
| Эсс 1 | система ловчих ям | памятник археологии | Не уст. |
| Эсс 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Эсс 3 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Эсс 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Эсс 5 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Эсс 6 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Эсс 7 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Эсс 8 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Эсс 9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Эсская 1 | стоянка | памятник археологии | Не уст. |
| Эсский 1 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Эсский 2 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Эсское 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Юрты Селтытпаул.ь 2 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное (ансамбль): (изм. приказ от 21.07.2016 № 60-ПП) |  | ансамбль | Не уст. |
| Ягельное 1 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 10 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 11 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 12 | группа впадин | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 13 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 14 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 15 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 16 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 17 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 18 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 19 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 2 | местонахождение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 20 | могильник | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 21 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 22 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 3 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 4 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 5 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 6 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 7 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 8 | городище | памятник археологии | Не уст. |
| Ягельное 9 | поселение | памятник археологии | Не уст. |
| Ялпын-Аки 1 | поселение | памятник археологии | Не уст. |

В соответствии со статьей 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В случае установления границ территории объекта культурного наследия границы защитной зоны объекта культурного наследия определяются:

а) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

б) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта определяются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника, либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта определяются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Охранные зоны геодезических пунктов

Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

На территории Советского района охранные зоны имеют государственный природный заповедник (далее заповедник) «Малая Сосьва» (на расстоянии шириной 10 км от его границ) и памятник природы "Озеро Ранге-Тур" (охранная зона вокруг озера шириной 1 километр).

На территории охранной зоны заповедника полностью запрещается экономическая и иная деятельность, за исключением случаев установленных  п.2 ст.9 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

    - Придорожная полоса автомобильных дорог

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере: 75 м - для автомобильных дорог I и II категории, 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 м  – для автомобильных дорог                    V категории.

|  | Наименование автодороги | категория | Размер придорожной полосы, м | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Югорск - пгт. Таежный | III | 50 | региональная |
| 2. | г. Югорск - г. Советский | IБ-10,607 III-4,062 | 75-50 | региональная |
| 3. | п. Талинский- г. Советский (ДНС5 -Ловинское месторождение) | III | 50 | региональная |
| 4. | Подъезд к пгт.Таёжный | IV | 50 | региональная |
| 5. | Подъезд к п.Пионерский | IV | 50 | региональная |
| 6. | Подъезд к п. Алябьевский | IV | 50 | региональная |
| 7. | Подъезд к п. Малиновский | IV | 50 | региональная |
|  | Подъезд к п. Мансийский | IV | 50 | региональная |
| 8. | г. Советский - Ловинское месторождение | III | 50 | региональная |
| 9. | Объездная дорога г. Советский | III | 50 | региональная |
| 10. | г. Советский - п. Зеленоборск | III | 50 | региональная |
| 11. | п. Зеленоборск - п. Коммунистический | IV | 50 | региональная |
| 12. | Подъезд к п. Мансийский | IV | 50 | региональная |
| 13. | г. Югорск – Узюм-Юганская КС | IV | 25-50 | ведомственная |
|  |  | V |  |  |
| 14. | А\д Убинка-Северная Даниловка | V | 25 | ведомственная |
| 15. | А\д Ловинка-Лазаревка-Филлиповка | IV | 50 | ведомственная |
| 16. | Подъезд к п. Агириш | IV | 50 | Местного значения Советского района |
| 17. | Подъезд к п. Юбилейный | IV V | 25-50 | Местного значения Советского района |

    - Приаэродромная территория

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Ограничения от объектов воздушного транспорта

Требования к посадочным площадкам для вертолетов устанавливаются согласно Федеральным авиационным правилам «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории», утвержденных Приказом Минтранса России от 04.03.2011 № 69.

На посадочной площадке должна быть предусмотрена зона приземления и отрыва (зона TLOF), зона конечного этапа захода на посадку и взлёта (зона FATO) и зона безопасности.

В зоне безопасности не допускается наличие предметов, которые в силу их функционального назначения не должны располагаться в этой зоне.

Объекты, которые в силу их функционального назначения необходимо размещать в зоне безопасности, должны быть ломкими объектами и не выше 0,25 метра.

    - Полоса воздушного подхода к аэродрому

В соответствии  с постановлением   Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» на аэродроме устанавливается полоса воздушных подходов (воздушное пространство в установленных границах), примыкающая к торцу взлетно-посадочной полосы и расположенная в направлении ее оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку.

Границы полос воздушных подходов в порядке, определенном Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации соответственно для гражданской, государственной и экспериментальной авиации.

Границы полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации устанавливаются в порядке, определенном приказом Министерства  транспорта Российской Федерации от 04.05.2018 №176 «Об утверждении Порядка установления границ полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации» (далее-приказ №176).

В соответствии с п. 6 приказа №176 полосы воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации должны иметь ближнюю, дальнюю, боковые и внешнюю границы.

Ближняя граница полосы воздушных подходов должна прилегать к торцу взлетно-посадочной полосы (далее ВПП) и совпадать по размерам с шириной летной полосы.

Дальняя граница полосы воздушных подходов должна располагаться параллельно на расстоянии 30 км от ближней границы полосы воздушных подходов.

Боковые границы полосы воздушных подходов должны начинаться от ближней границы полосы воздушных подходов и расходиться под углом 8,5° (15%) в каждую сторону от продолжения осевой линии ВПП аэродрома до пересечения с дальней границей полосы воздушных подходов.

Внешняя граница полосы воздушных подходов вне боковых границ полосы воздушных подходов устанавливается окружностью радиусом 15 км от центра ВПП для аэродромов классов А, Б, В, Г и окружностью радиусом 8 км от центра ВПП для аэродромов классов Д и Е.

Применение лазеров и изделий на основе лазеров в направлении осуществляющих руление, взлет, посадку и полет воздушных судов запрещается, за исключением лазерных излучателей, входящих в состав оборудования, применяемого в целях обеспечения полетов воздушных судов.

    - Район аэродрома

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» для организации выполнения аэродромных полетов устанавливаются районы аэродромов  (вертодромов).

Границы районов аэродромов (аэроузлов вертодромов) утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации.

    - Зоны затопления, подтопления

В соответствии с Реестром населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, попадающих в зоны затопления (подтопления) при воздействии различных гидрологических и гидродинамических процессов и явлений (решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  16.03.2019) на территории Советского района отсутствуют населенные пункты, находящиеся  в зоне возможного затопления (подтопления).

    - Прочие зоны регламентированного использования территории

      - Особо охраняемые природные территории

На территории Советского района располагаются особо охраняемых природные территории (далее – ООПТ):

а) государственный природный заказник федерального значения «Верхне-Кондинский», организованный на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 30.04.1971 № 855-р «Об организации государственного природного заказника федерального значения «Верхне-Кондинский». Положение о государственном природном заказнике федерального значения «Верхне-Кондинский» утверждено приказом Минприроды Российской Федерации  от 01.09.2009 №273 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике федерального значения "Верхне-Кондинский»;

б) природный парк «Кондинские озера», созданный постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 24.11.1998 № 498 «О создании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре природного парка окружного значения «Кондинские озера». Положение о природном парке окружного значения «Кондинские озера» утверждено постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 26.06.2015 № 188-п «О Положении о природном парке «Кондинские озера»;

в) памятник природы местного значения «Озеро Ранге-Тур», образованный решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 26.06.1988 № 65 «Об отнесении озера Ранге Тур в Советском районе к государственному памятнику природы местного значения»;

г) государственный природный заповедник «Малая Сосьва» (далее – ГПЗ «Малая Сосьва»), создан в соответствии  с постановлением Совета Министров РСФСР от 17.02.1976 № 113 «Об организации государственного заповедника «Малая Сосьва». Охранная зона ГПЗ «Малая Сосьва», установлена решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 2.04.1976 № 173 «Об охранной зоне заповедника «Малая Сосьва», на расстоянии шириной 10 км от его границ.

Правовой режим ООПТ регионального значения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов определяется нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

В соответствии со схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.12.2014 года №506-п, на территории Советского района планируется создание природного заказника регионального значения «Тапсуйский», площадью 296290 га.

      - Защитные леса

Защитные леса Советского района представлены следующими категориями:

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; зелёные зоны;

ценные леса, в том числе запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.

Правовой режим использования и назначения защитных лесов определяется лесохозяйственным регламентом Советского лесничества.

      - Территория традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера

В Советском районе проживает 336 человек из числа коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС), их них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают на территориях традиционного природопользования. Статус территории традиционного природопользования регионального значения Советского района официально имеют 4 территории.

      - Площади залегания полезных ископаемых

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», месторождения полезных ископаемых являются территориями регламентированного хозяйственного освоения. В случае необходимости их освоения для планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения потребуется согласование с органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

- Параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов),           а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Схемой территориального планирования не предусмотрено размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) на межселенных территориях.

- Приложение

  - Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях.

  - Карта границ функциональных зон, установленных на межселенных территориях.

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжения поселений.

  - Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.